برنامه کار با LCD :

در این برنامه چگونگی کار با استفاده LCD مورد نظر است:

ابتدا المانهای مورد نظر را در محیط نرم افزار  proteusآورده و مطابق شکل طراحی میکنیم:

مطابق شکل تنظیمات لازم را در محیط برنامه نویسی انجام داده و سپس به محیط اصلی برنامه نویسی وارد میشویم. برنامه مورد نظر به صورت زیر نوشته شده است که در قسمت های مشخص برنامه وارد میکنیم:

void main(void)

{

//Declare your local variables here

unsigned char i=0;(تعریف کاراکتر)

…

// LCD module initialization

lcd_init(16);      (تعیین تعداد ستون ها)

lcd_clear(); 	(پاک کردن صفحه نمایش)

lcd_putsf( "Besmellah" );	(نوشتن رشته مورد نظر  با شروع از موقعیت فعلی)

lcd_gotoxy(0,1);	(رفتن به ستون صفر و سطر یکِ مشخص شده)

lcd_putsf("Test");

lcd_putchar('F');

delay_ms(5000);

lcd_clear();

lcd_putchar('*');	(نوشتن کاراکتر )

delay_ms(700);

lcd_clear();

delay_ms(1000);

while(i<5){	(ایجاد کاراکتر به تعداد 5 عدد و پشت سر هم)

lcd_putchar('*');

delay_ms(700);

i=i+1;

};

while (1)

{

// Place your code here

lcd_clear();  	(ایجاد رشته در حالت چشمک زن و با تاخیر 800میلی ثانیه)

delay_ms(800);

lcd_putsf("  mechateronic");

delay_ms(800);

};